河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技创新基地项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010201-科技创新基地项目

项 目 名 称 ：工业机器人广义运动学误差建模补偿与全局刚柔耦合动力学建模的研究

申 报 单 位 ：华北科技学院

合 作 单 位 ：无

项目负责人 ：张玉洁

归口管理部门：廊坊市科技局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-24

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“平台及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 工业机器人广义运动学误差建模补偿与全局刚柔耦合动力学建模的研究 |  |  |  |  | 所属专项 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010201-科技创新基地项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 烟煤和无烟煤的开采洗选 |  |  |  |  | 技术领域 |  |  | 机器人开发及应用 |  |  |
| 所属学科1 |  | 5108050-机器人控制 |  |  |  |  | 所属学科2 |  |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 高性能机器人系统,刚柔耦合动力学建模,关节依赖误差标定,频域灰箱辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台名称 |  | 河北省矿山设备安全监测重点实验室 |  |  |  |  | 平台类型 |  | 省级重点实验室 |  |  |  |
| 研究方向 |  | 矿山设备智能传感技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 华北科技学院 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 任云生 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北省三河市燕郊开发区学院街467号华北科技学院科技管理处 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  |  | 河北省-廊坊市-三河市 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 12100000H52627482X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 张玉洁 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 15612611156 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 | 张玉洁 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 15612611156 |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 华北科技学院 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  |  | 104146100051 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国银行河北省三河市燕郊分行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  | 100148601584 |  |  |
|  | 职工总数 | 1108人 |  | 技术人员数 |  | 776人 | 中高级技术 人员数 |  |  | 667人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 否 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 否 | 所属园区 |  |  | 廊坊市-燕郊高新区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |  |
|  | 2423.0万元 |  |  | 6090.0万元 |  |  | 40% |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 34551.0万元 | 注册时间 |  | 1984-01-01 |  |  | 拥有专利数量 |  | 230 |
|  | 单位性质 |  |  | 高等学校 | 单位规模 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在我国大力倡导智能制造引领工业制造的时代背景下，传统的以劳动密集手工模式制造过程，已成为严重制约产品制造效率和质量的瓶颈，发展和应用以工业机器人为代表的自动化设备平台，对于生产模式转型升级和装备先进制造能力提升具有十分重要的战略意义和巨大价值。随着现代工业制造的智能化、网络化发展，制造产品的尺寸大、载荷重、结构复杂，这对现代工业机器人的性能提出了更高的要求：为适应工业机器人多臂协同、人机协作等高度自主、柔性化、自动化生产的发展，必须着力提升工业机器人本体的高工作节拍(高速、高带宽)、重载(载荷/自重比大)极限工况条件下的高精度控制性能。如ABB公司的IRB7600机器人是典型代表之一，其有效载荷范围150-500kg，最大承重能力650kg，关节运动角速度最高可达190°/s，定位精度0.55-1.2mm。总体上，与国外先进技术有很大差距，相关研究瓶颈还亟待突破，作为新的经济增长点，打破国外技术垄断，突破制约高速重载、高加速等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，并推动其在行业中的广泛应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 提出一种基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局刚柔耦合动 力学建模方法，结构化模型仍采用集中质量参数表达，形式简洁、规范；且在感兴趣的控制带宽 范围（0-100Hz）内全面考虑了系统的复杂刚柔耦合影响，为高性能工业机器人控制系统设计奠 定了精准、合理的模型基础。 (2) 提出一种基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，对各类几何和关节 依赖误差进行全面表征，其不受机器人误差生成机理及作用规律的限制，且能最大限度地避免陷 入局部最优或过拟合，基于最佳一致逼近估计的误差补偿算法有望对末端执行器位姿进行准确伺 服修正。 (3) 针对高性能工业机器人这类刚柔耦合、复杂非线性系统，提出一种基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制结合自适应积分型滑模反馈控制的设计方法，以保证机器人系统的鲁 棒稳定和高动态响应，有望实现对全局刚柔耦合动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度控 制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目背景

一、项目所属领域发展现状及趋势

近年来，机器人技术在工业自动化领域得到了广泛应用，尤其是高性能工业机器人。随着机器人应用范围的不断扩大和工作环境的不断变异，机器人在运动过程中必须充分考虑刚柔耦合效应以及关节依赖，因此全局刚柔耦合动力学建模和关节依赖标定方法的研究变得越来越重要。国内外研究机构和企业广泛开展了相关研究工作。在全局刚柔耦合动力学建模方面，国外机构和学者较早开始研究，如德国的弗劳恩霍夫研究院等，他们利用柔性多体动力学模型，建立了机器人的全局刚柔耦合模型，并研究了模型的求解方法。国内也涌现出了一批研究机构和学者，如中国科学技术大学、哈尔滨工业大学等，他们基于深度学习等方法，提出了一些新的全局刚柔耦合动力学建模方法。在关节依赖标定方法方面，国外机构和企业也进行了一些研究，如英国的谢菲尔德大学等，他们利用加权最小二乘法对关节依赖进行标定。同时，国内的一些研究机构和企业也开始着手研究这一领域，如清华大学、上海交通大学等，他们提出了一些新的关节依赖标定方法，如基于深度神经网络等方法。总的来说，全局刚柔耦合动力学建模以及关节依赖标定方法的研究已经成为高性能工业机器人领域的研究热点。

第二部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容与所在平台研究领域的关联性，对平台建设的带动性

本项目与申报通知要求的关联性较大。首先，工业机器人的应用与制造领域

的现代化生产密切相关，提高其动态性能、精度、可靠性和灵活性有助于加速工业升级和提升制造业的核心竞争力。其次，机器人技术是推动中国式现代化河北场景建设的重要技术支撑之一，提高机器人性能和应用水平可以支持场景建设的多个领域，从而推进集约化、智能化的生产和服务形态的发展。最后，研究全局刚柔耦合动力学建模以及关节依赖标定方法等方面的技术创新，有助于提高我国在机器人领域的自主创新能力，促进产业发展和国际竞争力的提升。本项目的实施与申报通知要求及支持方向存在一定的关联性，有助于推动中国式现代化河北场景建设和产业升级发展。

二、项目实施内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要实施内容

（1）高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学建模方法研究

传统的柔性关节模型仅对驱动关节的扭转弹性进行建模，忽略了基座、轴承、臂杆结构柔性，末端工具变形对系统动力学特性的影响，已无法准确描述高速重载等极限工况条件下引发的复杂振动模态，有限元模型与假设模态法虽然可以精确建模，但因模型复杂而多用于机构强度分析，为此必须寻求高控制带宽（通常在 0-100Hz 范围）条件下，全面考虑复杂刚柔耦合影响的集中质量参数建模途径；此外，为提高全工作空间下模型参数估计精度，需进行非线性干扰的补偿与抑制，并通过全局优化实现模型参数的最优估计，为控制系统设计奠定精确、合理的模型基础。

（2）高性能工业机器人的广义运动学误差建模与补偿方法研究

考虑到影响机器人定位精度的误差因素复杂且相互耦合，必须研究不受机器人误差生成机理及作用规律限制的非参数建模方法，以充分表征臂杆长度、结构装配、传动装置、轴承变形等各类复杂非线性因素对机器人定位精度的影响。但常规的多项式拟合存在极易陷入局部最优或出现过拟合等不足，为此需综合分析测量误差数据累积对非参数模型的作用机理，以及各类几何误差和关节依赖误差特性的广义运动学误差特性，基于最佳一致逼近理论研究误差的建模及其参数辨识方法，据此设计关节运动指令补偿算法对末端执行器定位提供准确的伺服修正。

(3)高精度控制技术方面。

机器人全局刚柔耦合动力学模型是一类欠驱动、非线性、多体系统，此类模型通常微分非平坦且模型逆是动态的、内部动力学不稳定，驱动关节力矩与期望运动伺服约束流形非理想正交，必须寻求系统模型动态逆及其前馈控制的有效设计方法，以期提高系统的动态响应及轨迹跟踪性能。

（二）项目拟采取的研究方法

（1）高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学建模方法研究

本课题首先基于自下而上的方式进行柔性关节模型的扩展，技术路线图参考附件。

在经典刚性多体动力学模型基础上，根据减速器的分布情况添加驱动柔性关节，以描述扭转方向的柔性特征；进一步借助机器人 CAD 模型、部件数据等系统弹性分布先验知识及有限元模态分析数据来推测虚拟关节的数量、位置和方向，建立候选的扩展虚拟柔性关节集合。该集合包含了机器人各类构型下可能的弹性分布。最后基于 Lagrange 方法推导基于扩展虚拟柔性关节的工业机器人动力学模型，由此获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型。扩展柔性关节的动力学模型采用集中质量参数的描述方式，可以在较小模型规模的前提下描述机器人全方位的弹性特征。此外，集中质量法利用弹性元件连接各刚体构成连续运动链，因此非常适合采用大数据压缩的频域辨识方法获得模型参数的最优估计。待估计的模型参数可分为刚体参数、弹性参数（刚度和阻尼）和库伦摩擦参数，为提高弹性参数的估计精度，减小候选模型结构辨识的工作量，采用可分离最小二乘法辨识库伦摩擦和刚体参数，在此基础上进行非线性灰箱模型的频域辨识。

（2）高性能工业机器人的广义运动学误差建模与补偿方法研究

影响机器人定位精度的因素多种多样，臂杆长度和装配误差、初始对准偏差及反复校准引入的零位偏移误差等几何相关误差是工业机器人定位误差主要来源，但是轴承与谐波齿轮的不均匀性、臂杆弹性变形等也会产生显着的误差。这些误差均与关节运动相关，且参数间耦合关系复杂，因此无法获得各类误差与运动状态的解析表达。但各类误差对于机器人末端而言可以表征为平动及转动误差的高阶累积，因此本研究拟采用形式精简的多项式拟合方式建立包含该类几何相关误差、关节依赖误差的广义运动学误差模型，其中切比雪夫基函数各阶之间存在明晰的递进依赖关系，能很好表征串联关节间的误差累积特性，特别是其具备的正交性、奇偶性、有界性、完备性等优异特征，在全工作空间海量数据拟合中可以最大限度地避免陷入局部最优或出现过拟合现象，获得最佳一致逼近。总之，采用切比雪夫基函数的高阶广义运动学误差模型有望为关节依赖误差的补偿提供一种精简且有效的表达形式。

（3）基于模型动态逆的高性能工业机器人控制方法研究

设计基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制，结合干扰观测的自适应积分滑模反馈控制方法，以实现系统的高精度轨迹跟踪控制。在前馈控制器的设计过程中，为获取模型的非线性输入-输出正规型表达，拟采用非线性坐标变换的方式，其中涉及系统输出 Lie 导数的状态空间表达和符号运算，为此，基于微分几何非线性控制理论，通过微分同胚坐标变换将其转化为包括系列微分器、驱动内部动力学以及几何项的非线性输入输出正规型形式，为前馈控制器的设计奠定分析模型基础。显而易见，系统内部零动力学的稳定性分析十分复杂，且其不仅与系统的输入输出有关，而且还与系统的几何和质量分布的特性相关，对于工业机器人系统而言，由于需在全工作空间内工作，很难通过优化输入轨迹和运动构型的传统手段以保证系统模型的最小相位特性，因此，必须充分考虑系统非最小相位特性进行模型逆的求解。自适应滑模反馈控制器的设计方法是建立在系统动力学模型基础上，为此，在全局动力学模型的基础上考虑未知时变扰动及未建模动态项的影响，并充分利用机器人模型中惯性系数矩阵正定、系统的状态和信号一致有界的特性，通过局部线性化、线性变换、 Schur 分解等一系列数学运算，将欠驱动非线性全局动力学方程转化成级联形式，以便于控制器的设计。

三、项目预期的主要创新点

(1)提出一种基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局刚柔 耦合动力学建模方法，结构化模型仍采用集中质量参数表达，形式简洁、规范；且在感兴趣的控制带宽范围（0-100Hz）内全面考虑了系统的复杂刚柔耦合影响，为高性能工业机器人控制系统设计奠定了精准、合理的模型基础。

(2)提出一种基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，对各类几何和关节依赖误差进行全面表征，其不受机器人误差生成机理及作用规律的限制，且能最大限度地避免陷入局部最优或过拟合，基于最佳一致逼近估计的误差补偿算法有望对末端执行器位姿进行准确伺服修正。

(3)针对高性能工业机器人这类刚柔耦合、复杂非线性系统，提出一种基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制结合自适应积分型滑模反馈控制的设计方法，以保证机器人系统的鲁棒稳定和高动态响应，有望实现对全局刚柔耦合动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度控制。

四、项目实施的预期经济社会效益及对相关产业带动促进作用

论文

在全局动力学建模、运动学误差标定等前沿领域预期在国际、国内核心刊物发表论 文 3 篇，其中被 SCI 检索 2 篇。

专利

在全局动力学建模、运动学误差标定等前沿领域预期发表实用新型专利或软件著作 4~5 个

人才培养

培养青年人才 8-9 名。此外，培养高性能工业机器人技术应用人才 30-40 名，以促进成果应用与转化。

国际交流

出国参加国际学术交流活动（6 人次以上），了解国际学术动态，宣传国内的研究成果。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目旨在突破制约高速、重载等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，力争在动力学建模、运动学误差标定及高性能控制新方法方面取得突破，以期提升工业机器人的绝对定位精度和精度稳定性。 |  |  |  | 基于扩展虚拟柔性关节模型对机器人进行 动力学建模，获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型，结合频域 灰箱辨识算法对模型 参数进行估计，改进动力学建模和参数估计方法。撰写相关论文和专利。 | 深入分析各类几何和关节依赖误差机理，建立广义运动学误差模型，并研究切比雪夫函数阶数对最佳一致逼近估计结果的影响，改进模型参数辨识方法。完成全局动力学模型逆的前馈控制器设计。撰写相关论文和专利。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | SCI、EI收录的期刊论文（篇） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文（篇） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 授权发明专利（件） | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 授权实用新型专利（件） | 5 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（人） | 10 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 培训技术人员（人） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养青年人才（人） | 30 | 30 | 0 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 20 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 转化科技成果数量 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 培养创新人才（人） | 30 | 20 | 10 |  |  |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 200 | 100 | 100 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  平台及合作单位研究基础

一、已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）平台基本情况

(1)用局部指数积建立了机器人的运动学模型，避免了传统DH模型的模型不连续性。对运动学误差和高阶关节相关运动学误差都进行了分析，以修改模型。选择 Laguerre多项式来拟合运动学误差和高阶关节依赖运动学误差，这可以在很大程度上减少 Runge现象的可能性。Levenberg-Marquard 算法对过度参数化不敏感，并能有效处理冗余参数，该算法被用于快速校准修改后的模型。

(2)在 EFORT ER50-2100 机器人上进行了实验，验证了所提方法的效率--与切比雪夫多项式校准方法相比，定位精度从 0.2301 毫米提高到 0.2224 毫米。结果表明，所提出的校准方法在工业系列机器人上实现了绝对定位精度的大幅提高。

(3)Zhang YJ, Cui J, et al. Modeling and calibration of high-order joint-dependent kinematic errors of serial robot based on local POE.Industrial Robot.2023,PP(47):89-92.(SCI 检索)

（二）项目负责人及主要骨干人员的科研水平及主要成果

张玉洁，讲师，2013 年毕业于华中科技大学，目前博士就读于北京工业大学。

主持项目：

京西煤矿监管监察能力培养 31w 2019-2020 在研（第一主持）

煤矿救援机器人的设计与实现 项目号 2018011027? 市级项目 2018-2020（第一主持)

面向创新型人才的机电系统课程设计 2w，中央高校专项科研经费 2017-2019（第一主持）

基于 DSP 的三轴控制卡研发 5w，项目号 3142014048 ，中央高专项科研经费（第一主持）

论文专著：

[1]Zhang YJ, Cui J, et al. Modeling and calibration of high-order joint-dependent kinematic errors of serial robot based on local POE.Industrial Robot.2023,PP(47):89-92.(SCI 检索)V168241508743014

[2]Zhang YJ, Xie Y , et al.Efficient fabrication method for non-periodic microstructures using one-step two-photon lithography and a metal lift-off process.Applied Optics.2023,PP(26):126-138.(SCI 检索)

[3]Sun HH,Zhang YJ, et al. Dynamic Modeling and Error Analysis of a Cable-Linkage Serial-Parallel Palletizing Robot[J]. IEEE Access,2020, PP(99):43-56.(SCI 检索)

[4]Sun H, Zhang YJ , Runxiang Y U , et al. Motion Planning for Mobile Robots—Focusing on Deep Reinforcement Learning: A Systematic Review[J]. IEEE Access, 2021, PP(99):1-1.(SCI 检索)

专利

一种基于 DSP 的多电机控制实验平台 ZL 2016 2 1246162

一种用于教学的六自由度奏乐机器人控制卡 zl 2018 2 0060802.5

一种用于教学的搬运机器人控制平台 zl 2018 2 0060161.3

二、合作单位的选择原因及其优势

无

三、相关的国际合作与交流

无

- 进度安排

2023.01-2023.12

基于扩展虚拟柔性关节模型对机器人进行动力学建模，获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型，设计合理的参数估计实验，结合频域灰箱辨识算法对模型参数进行估计，在此过程中改进动力学建模和参数估计方法。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。

2024.01-2024.12

深入分析各类几何和关节依赖误差机理，建立广义运动学误差模型，并研究切比雪夫函数阶数对最佳一致逼近估计结果的影响，改进模型参数辨识方法。基于微分同胚坐标变换和期望运动伺服约束完成全局动力学模型逆的前馈控制器设计。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。基于干扰观测器的模型跟随自适应滑模控制测量进行反馈控制器设计，选取最具代表性的多条末端操作器运动轨迹，进行不同实际负载情况下的控制算法仿真，改进控制算法。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。

2025.01-2025.12

搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，在此基础上进行动力学建模与运动学误差标定，并运用前述控制算法进行硬件在回路实时控制。对实验结果进行分析，并对动力学建模、运动学误差补偿以及前馈和反馈控制方法进行改进，以进一步提高对实际机器人的控制性能。依据国家标准对机器人性能进行测试，评估相关控制性能指标，充分验证所提出方法的有效性。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

1.项目组建和团队管理。这是实施科研项目的第一步，项目负责人来领导项目团队。团队成员的选择根据他们的研究背景和技能进行，以确保项目的成功。

2.发展研究计划和时间表。确定了项目团队后，项目负责人与团队成员一起制定研究计划和时间表。该计划应清楚地说明项目的目标、方法和预计结果，并在项目期间进行进度跟踪和和评估。

3.财务管理和预算控制。项目负责人需要跟踪和监测经费使用情况，控制预算，确保项目不超预算。

4.内部沟通和管理。研究项目中的团队成员需要清晰的沟通和协调。因此，项目负责人应该定期召开会议来汇报项目进展情况，讨论解决方案，并确定下一步的行动计划。

二、保障措施

项目申请单位华北科技学院项目组所在的“河北省矿山设备智能监测与安全”重点实验室。实验室已具备的直接与本项目研究相关的实验平台仪器与设备包括：2 套 ABB 6 自由度机械臂、力学性能综合试验台、高性能示波器、逻辑分析仪、矢量信号发生器、稳压电源、通用测量与自动化平台、微机控制电液伺服万能试验机、NI 振动（运动控制）开发平台，HSM400U 数控铣床、DM 数控加工中心、三维快速成型系统、图形工作站等。还有设计与分析用的三维设计软件、优化设计软件、虚拟仿真软件等，相关实验设备为后续顺利开展关键技术的实验验证奠定了良好的基础。

三、风险分析及对策

技术风险：机器人动力学和标定是一项涉及复杂技术的领域，在项目实施过程中可能会遇到一些技术难题，这些难题可能包括：传感器不准确、运动学约束不清晰或失配、对机器人控制算法的实现和优化、机器人系统的稳定性等方面的问题。这些技术风险可能会导致项目进度延迟和成本增加。

对策措施：建立清晰的技术风险管理计划并持续更新，选择具有一定成熟度和稳定性的技术方案，同时在项目实施过程中实行持续的测试和评估。建立相应的技术支持和故障排除的机制，确保项目实施人员及时解决技术难题。

市场风险：无

政策风险：无

实施过程中的制约因素：在机器人动力学和标定的实施过程中可能会存在制约因素，例如缺乏一定的预算、人员不足、设备和技术配套不足等问题。这些制约因素可能会导致项目实施效果不如预期。

对策措施：合理规划项目预算，开展经济效益评估。招聘优秀人才，培训人员，保证实施团队具有足够的技术能力。加强与合作伙伴、交流团队之间的沟通，确保设备和技术配套齐备。

第六部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张玉洁 | 女 | 38 | 422202198709210049 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 机器人开发及应用 | 工业机器人技术 | 华北科技学院 | 总体规划 | 否 |
| 2 | 张伟杰 | 女 | 53 | 13212919721123452x | 副教授 | 博士后 | 博士 | 专用机械 | 采矿机械 | 华北科技学院 | 矿山环境应用 | 否 |
| 3 | 丁军 | 男 | 36 | 412822198910016295 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 机器人开发及应用 | 机器人控制 | 华北科技学院 | 机器人动力学控制 | 否 |
| 4 | 于润祥 | 男 | 39 | 371122198610163734 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 数控加工技术及其设备 | 数控技术 | 华北科技学院 | 机器人标定技术 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 60.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 40.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 25.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 15.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 100.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1.设备和仪器成本：这些包括机器人本身、传感器、工具和其他技术设备的成本。在预算中， 应该考虑购买、维护、更新和升级这些设备所需的费用。 2.劳动力成本：这包括所有需要参与项目的工程师、技术人员、实验室人员和其他专业人士的 薪资和福利等支出。这可能是项目中最大的费用来源。 3.材料和供应成本：这包括了所有材料和配件的成本，如零件、电线、电子元件、润滑剂等等。 此外，还需要考虑供应商选择和识别成本、采购成本以及运输成本等。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 华北科技学院 | 申报单位 | 总体规划 | 张玉洁 | 100.0 | 100.00 | 0.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 技术路线图 | 高阶关节相关标定技术路线图 |
| 2 | 技术路线图 | 刚柔耦合动力学建模技术路线图 |
| 3 | 技术路线图 | 系统前馈技术路线图 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。