河北省自然科学基金申报书

| 专项名称： | 基础研究专项（自然科学基金） |
| --- | --- |
| 指南代码： | 1010101-面上项目 |
| 项目名称： | 工业机器人高阶关节相关误差标定补偿与全局刚柔耦合动力学建模的研究 |
| 项目类别： | 1010101-面上项目 |
| 所属学科1： | E050102-机构运动学与动力学 |
| 所属学科2： | 无 |
| 申 报 人： | 张玉洁 |
| 依托单位： | 华北科技学院 |
| 起止年月： | 2025-01 至 2028-12 |
| 填报日期： | 2025-03-22 |

河北省自然科学基金委制

填 报 说 明 1.申报书的内容将作为项目评审以及签订计划书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。 2.请申报单位认真阅读指南，所申报的项目研究内容须对应指南代码、符合指南的要求。 3.申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映研究内容，项目名称不宜宽泛。 4.通过河北省科技计划项目综合服务平台按照系统提示在线填写申报书。凡不填写的内容，请用“无”表示。 5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。 6.“项目基本信息”表格中，“技术领域”应填写项目负责人的主要研究领域；“企业拥有专利数量”应填写申报单位拥有专利数量。 7.“项目组主要成员”表格中，人员数量不能超过10人（含项目负责人）。其中，申报青年科学基金项目（A类）、青年科学基金项目（B类）、青年科学基金项目（C类）、青年科学基金项目（D类）和春晖人才项目仅填写项目负责人信息。 8.申报书正文部分总字数建议不超过10000字。 9.申报创新研究群体项目，项目名称栏填写“研究方向”，而不是具体的研究课题名称；申报书摘要部分填写申报人和参与者的“主要学术成绩”。 填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 工业机器人高阶关节相关误差标定补偿与全局刚柔耦合动力学建模的研究 |  |  |  |  |  | 所属专项 |  | 基础研究专项（自然科学基金） |  |  |
| 指南代码 |  | 1010101-面上项目 |  |  |  |  |  | 科技活动 类型 |  | 应用研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 其他电气机械及器材制造 |  |  |  |  |  | 技术领域 |  | 机器人开发及应用 |  |  |
| 所属学科1 |  | E050102-机构运动学与动力学 |  |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 工业机器人,误差建模,预测补偿,刚柔耦合动力学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人信息 | 姓名 | 张玉洁 |  | 性别 | 女 | 出生年月 |  | 1987-09 |  | 固定 电话 | 010-61591483 |  |
|  | 学位 | 硕士 |  | 职称 | 副教授 | 民族 |  | 汉族 |  | 移动 电话 | 15612611156 |  |
|  | 证件名称 | 身份证 |  | 证件号码 | 422202198709210049 |  |  |  |  | 电子 邮箱 | zhangyujiebetter@163.com |  |
|  | 工作单位 | 华北科技学院 |  |  |  |  |  |  |  | 申报人 类别 | 在冀全职人员 |  |
|  | 个人通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 | 065201 |  |
|  | 主要研究领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 华北科技学院 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 任云生 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北省三河市燕郊开发区学院街467号华北科技学院科技管理处 |  |  |  |  |  | 注册（纳税）地区 |  | 河北省-廊坊市-三河市 |  |  |
|  | 统一社会信用代码 | 12100000H52627482X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 华北科技学院 |  |  |  |  |  | 开户银行 行号 |  | 104146100051 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国银行河北省三河市燕郊分行 |  |  |  |  |  | 帐号 |  | 100148601584 |  |  |
|  | 职工总数 | 1108人 |  |  | 技术人员数 | 776人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 667人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术 企业 | 否 |  |  | 是否为省级以上科技型中小企业 | 否 |  | 所属园区 |  | 廊坊市-燕郊高新区 |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 2423.0万元 |  |  |  | 6090.0万元 |  |  | 40% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  |  | 34551.0万元 |  | 注册时间 | 1984-01-01 |  | 拥有 专利数量 |  | 230 |
|  | 单位性质 |  |  |  | 高等学校 |  | 单位规模 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 |  | 所属地区 |  | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在我国大力倡导智能制造引领工业制造的时代背景下，传统的以劳动密集手工模式制造过程，已成为严重制约产品制造效率和质量的瓶颈，发展和应用以工业机器人为代表的自动化设备平台，对于生产模式转型升级和装备先进制造能力提升具有十分重要的战略意义和巨大价值。随着现代工业制造的智能化、网络化发展，制造产品的尺寸大、载荷重、结构复杂，这对现代工业机器人的性能提出了更高的要求：为适应工业机器人多臂协同、人机协作等高度自主、柔性化、自动化 生产的发展，必须着力提升工业机器人本体的高工作节拍(高速、高带宽)、重载(载荷/自重比大) 极限工况条件下的高精度控制性能。如ABB 公司的IRB7600 机器人是典型代表之一，其有效载荷范围150-500kg，最大承重能力650kg，关节运动角速度最高可达190°/s，定位精度0.55-1.2mm。我国自21世纪以来已开始自主研制工业机器人，并在汽车、电子等行业制造初步步入产业化阶段。但总体上，与国外先进技术有很大差距，相关研究瓶颈还亟待突破，打破国外技术垄断，突破制约高速重载、高加速等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，并推动其在行业中的广泛应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 提出一种基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局刚柔耦合动力学建模方法，结构化模型仍采用集中质量参数表达，形式简洁、规范；且在感兴趣的控制带宽 范围（0-100Hz）内全面考虑了系统的复杂刚柔耦合影响，为高性能工业机器人控制系统设计奠定了精准、合理的模型基础。 (2) 提出一种基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，对各类几何和关节依赖误差进行全面表征，其不受机器人误差生成机理及作用规律的限制，且能最大限度地避免陷入局部最优或过拟合，基于最佳一致逼近估计的误差补偿算法有望对末端执行器位姿进行准确伺服修正。 (3) 针对高性能工业机器人这类刚柔耦合、复杂非线性系统，提出一种基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制结合自适应积分型滑模反馈控制的设计方法，以保证机器人系统的鲁棒稳定和高动态响应，有望实现对全局刚柔耦合动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

研究属性

特别提醒申报人注意：请阅读后，选择研究属性，并阐明选择理由。申报项目具有多重研究属性的，申报人应当选择最相符、最侧重、最能体现申报项目特点的一类研究属性。 “自由探索类基础研究”：选题源于科研人员好奇心或创新性学术灵感，且不以满足现阶段应用需求为目的的原创性、前沿性基础研究。 “目标导向类基础研究”：以经济社会发展需要或国家需求为牵引的基础研究。 研究的属性：自由探索类基础研究

选择该研究属性的理由（800字以内）： 本研究紧密围绕工业机器人核心理论与控制方法展开，具备典型的自由探索类基础研究特征。 一方面，研究选题源于科研人员对工业机器人性能提升的深层理论好奇心，以及在长期研究实践中闪现的创新灵感。当前工业机器人领域，虽然广泛应用传统建模与控制手段，但面对更高性能需求，现有理论暴露出局限性。科研人员凭借敏锐洞察力，捕捉到突破传统建模补偿及动力学建模框架可能释放的巨大潜力，期望在基础理论层面实现革新，这种探索欲望不带现阶段直接应用目的，而是着眼于未来知识边界的拓展。 另一方面，研究内容具备高度原创性与前沿性。在全局刚柔耦合动力学建模方面，创新性地提出扩展虚拟柔性关节结构化模型搭配频域灰箱参数辨识，既保留模型简洁性，又全面涵盖复杂刚柔耦合影响，为后续控制系统设计筑牢根基；机器人广义运动学误差建模中，基于切比雪夫基函数的方法能全面表征各类误差，突破误差生成机理限制，结合最佳一致逼近估计的补偿算法有望实现精准伺服修正；而针对复杂非线性系统提出的复合控制策略，融合动态逆前馈与自适应滑模反馈，旨在攻克全局模型精准跟随与高精度控制难题，这些理论探索走在学科前沿，试图开辟新路径，完全契合自由探索类基础研究特质，旨在为工业机器人长远发展贡献基础理论力量。

# 申请书正文部分

# 一、立论依据

1.国内外发展研究现状及发展动态分析

（1）高性能工业机器人动力学建模方面

众所周知，传统工业机器人采用最大化刚度结构设计，存在惯量大、动态性能差和生产效率低等问题。随着产品精度和生产效率的不断升级，以及机器人技术在各行业的广泛应用，工业机器人的高性能、轻量化设计已成为发展趋势，如对于有效载荷为100-200千克的大型机器人，其自重/载荷比在过去20年里从15减少到了5【Zheng Y 2023】。再者，机器人关节广泛采用的各类减速器在高速重载工况下的弹性变形已无法忽略，如谐波减速器是通过柔轮弹性变形进行运动传递；RV减速器通过硬齿面多齿啮合传动，虽然增大了承载能力和扭转刚度，但其摆线针轮、渐开线齿轮、轴承等部分的弹性变形依然不容忽视【Cao D 2017】。此外，高速重载工况下还存在轻量化臂杆的结构弹性、末端工具在操作对象作用下的力学变形等影响【Du H 2020】。由此可见，高性能工业机器人动力学系统中存在着复杂的刚柔耦合影响，使得经典的机器人刚体动力学模型已无法准确描述高速、重载等极限工况条件下包括基座、轴承、臂杆结构柔性和末端工具变形等引起的复杂振动模态影响。因此，研究学者们从各种角度研究这类轻质、高速、重载工业机器人的集中参数建模问题。

为描述高性能工业机器人动力学系统中复杂的刚柔耦合关系，【Talole S E 2010】应用柔性关节模型，假设弹性集中在传动系统（即减速器）中并将主动轴用弹簧-阻尼对建模。【Hardeman T 2008】发现Staubli机器人的轴承和传动弹性具有相同的数量级，仅考虑驱动关节的柔性存在一定局限性，并指出应采用非驱动柔性关节对轴承和臂杆的弹性进行建模。对此，【Vakil M 2012】基于假设模态法并结合拉格朗日方程，获得平面柔性臂杆、柔性关节机器人闭合形式的有限维动力学模型。从上述可知，轻质、高速、重载机器人动力学建模中涉及的柔性环节多，仅考虑驱动方向的柔性是远远不够的。在这方面，【Moberg S 2010】研究了一种扩展柔性关节模型（Extended flexible joint model），它采用集中质量参数描述方式，可以描述机器人全方向的柔性特征，其模型由多刚体构成的连续运动链组成，各刚体间由多个弹性关节（即离散分布弹簧阻尼对）连接，体现扭转（或平移）变形。弹性关节既可以表征为驱动关节，也可以是非驱动关节（即虚拟关节）。【Moberg S 2014】指出在（6-100Hz）的频率区域，单纯柔性驱动关节模型已无法对一些显著的共振进行建模，当建立18自由度的扩展柔性关节模型后，主导极点-零点的平均频率误差可由25％减小到5％以下。然而，由于扩展柔性关节模型需要对多个柔性环节进行建模，在判断虚拟关节的配置方面具有较大的难度，且增加的自由度数给模型参数估计带来巨大挑战。总之，传统的柔性关节模型仅对驱动关节的扭转弹性进行建模，在模型精度方面存在很大不足，扩展柔性关节模型为轻质、高速、重载机器人精确动力学建模提供了解决思路，但需要解决虚拟关节的合理配置和模型参数的精准估计问题。如何构建合理的模型结构并获取模型参数的精准估计，以有效表征系统复杂刚柔耦合影响，并为控制系统设计提供精确、合理的动力学模型仍存在诸多亟待解决的问题。

当前，刚性关节模型的辨识方法已经成熟【Springer handbook of robotics 2016】，而大多数柔性关节模型参数估计中仅考虑了局部模型，即限于某一特定构型有效。如【Johansson R 2000】基于子空间方法，结合摩擦估计，通过电机侧测量，辨识出两个机器人轴的多输入多输出（MIMO）黑箱模型；【Pham M T 2001】使用线性参数模型结构，通过线性回归估计单输入单输出模型的参数。上述局部模型均无法在全工作空间反映机器人的动力学特征，而全局柔性关节模型的识别仍处于起步阶段【Oaki J 2018】，目前还缺乏对于多轴工业机器人操作臂全局弹性参数估计的研究。在参数估计的实验设计方面，【Hardeman T 2008】假设所有自由度（电机角位置，传动和轴承）变形都可测量，然后通过线性回归求解未知弹性参数。但实际应用中增加额外的传感器不但成本昂贵，而且无法对弹性形变进行精确测量。此外，随着频带拓宽，工业机器人系统中的非线性因素对动力学参数的辨识结果有较大影响，如不进行非线性补偿则根本无法对一些显著的共振频点进行准确估计。为此，【Saupe F 2015】指出工业机器人的复杂非线性因素对频率响应函数（FRF）估计有很强的干扰，其通过多正弦激励实验设计来消除各类非线性干扰影响。总之，在操作点扩张到全工作空间时系统的非线性特征十分明显，且外部干扰对参数估计影响显著的条件下，如何抑制非线性干扰、选择合适的激励信号，以实现扩展柔性关节全局动力学模型参数的精准估计仍存在诸多问题值得深入研究。

（2）高性能工业机器人运动学标定技术方面

机器人运动学误差的建模和标定技术是提高机器人运动精度的必要手段，过去三十年里，国内外研究学者对机器人标定方法进行了大量研究，并取得了丰硕成果。机器人标定的基础是对误差的表征和分析，目前误差的表征主要包括参数化建模和非参数化建模两种形式。参数化模型通常将操作臂运动简化成理想的刚体运动，并将各类偏差视为基于刚体假设的常值误差，只是认为误差变量不确知，需借助高精度的外部测量设备获得实测数据和理论数据的偏差，从而辨识机器人实际模型与理论模型之间的误差，达到补偿绝对定位精度的目的。【Qiao Y 2017】提出一种基于POE(Product-of-Exponentials)方法的无标称参数模型用于辨识多体机器人系统的运动学参数，该模型可以在任何坐标系下进行标定并得到较高的辨识和补偿精度。【Chen G 2018】利用局部POE模型建立了并联机械手的完整最小连续运动学模型，并基于该模型确定了最多可识别的运动参数数量。【Huang T 2019】基于旋量理论建立了6自由度混合抛光机器人线性化误差模型，提出了迭代最小二乘和Liu估计器相结合的混合辨识算法，显著提高了系统在测量干扰影响下的鲁棒性。值得特别指出的是，常值误差模型虽然可以描述机器人组件中由于装配或加工引起的几何相关误差，但不能充分表征复杂的与关节运动特性相关的误差。如工业机器人中广泛应用的谐波减速器，固有的制造对准公差、轮齿啮合误差作用下会产生复杂的关节依赖误差【Ma L 2018】，尤其在高负载下的齿轮磨损和固有扭转挠度也会引起周期运动误差【Chotiprayanakul P 2018】。轴承的柔性形变会引起齿轮箱的非平行连接，从而导致末端位姿误差【Sammons P M 2014】等等。各关节依赖的相关误差通过机器人串联机构的放大，会造成末端位姿发生严重偏移。从上述可知，影响机器人定位精度的误差因素很复杂，且参数间相互耦合，试图通过解析模型来描述所有误差因素的影响是难以实现的。

为克服传统参数化模型仅限于考虑确定性因素的不足，很多学者开始研究非参数模型的机器人定位精度标定方法，建立非参数模型的主要方法有多项式逼近法、空间插值方法和神经网络方法等。【Bai Y 2010; 王龙飞2018】在机器人实际工作时，查找包含目标点在内的最小立体网格，利用网格节点处的定位误差并通过空间插值计算，得到目标点处定位误差并进行补偿。【Mazdarani H 2012; Nguyen H N 2015】通过给出多组不同关节角度下末端执行器的空间位姿，来训练机器人生成基于神经网路的控制网，对关节角进行对应的补偿，以此达到提高绝对定位精度的目的。【Ma L 2018】通过测量机器人作业空间中多个构型下的位姿误差，再通过曲线拟合法建立整个作业空间内的位姿误差分布曲线。从原理上讲，多项式拟合、空间插值和神经网络等非参数模型误差补偿方法是一类函数逼近问题，理想情况下，只要测量足够多的参考点误差数据，就可以得到这类非参数模型特征参量的最佳估计。但从目前文献的调研来看，在实际应用中其补偿效果却不尽人意，究其原因在于随着测量误差数据的增多，很难保证测量误差数据的元素是线性无关的, 逼近函数变得不唯一，此外全空间测量下，模型的特征参量往往发生变化，使得模型估值极易陷入局部最优或出现过拟合现象。综上所述，考虑到影响机器人定位精度的误差因素多且复杂，非参数模型误差建模和补偿方法是值得探索的解决途径，但如何综合模型复杂度和补偿效果的平衡关系，尤其避免陷入局部最优或过拟合，相关方面的研究还亟待深入。

- 高性能工业机器人控制技术方面

位置伺服和轨迹跟踪是工业机器人的两大任务场景，在位置伺服任务中，通常基于反馈的控制【Kim J 2019; Sun L 2018】即可实现较高的伺服精度，但普遍存在控制带宽不高的问题。而在轨迹跟踪任务中，反馈控制器在抑制不确定性及扰动上发挥了显著作用，但必须结合精准、高效的前馈控制器将输出轨迹直接转换为控制输入才能实现良好的轨迹跟踪性能。因此，为提高工业机器人控制的快速性和鲁棒性，实现高性能的位置伺服和轨迹跟踪，其控制器除反馈环节外，还必须包括前馈环节。

前馈环节是机器人多体系统的逆模型，对于理想的刚性全驱动机器人系统，通过纯代数操作就能很容易导出逆模型。而实际上考虑到减速器引起的关节柔性及载荷引起的臂杆柔性等，此时系统模型变为欠驱动，其逆运动学不确定，同时输入矩阵不可逆导致逆动力学无法求解。为此，【Shiriaev A 2005】通过对系统添加虚拟约束使非线性欠驱动系统逆模型的解收敛，但添加的虚拟约束仅考虑了广义反作用力与约束流形理想正交实现情况。对此，【Blajer W 2007】对虚拟约束进行扩展，由此定义的约束流形考虑非理想正交实现和切向实现情况，此时广义驱动力的投影可能产生与约束流形相切方向上的分量，导致控制输入不能直接驱动约束条件。投影法和坐标变换法是此类伺服约束问题分析求解的基本方法，这两种方法已被证明在本质上是等价的【Seifried R 2012】。基于上述方法，【Liu D 2018】针对平面欠驱动多连杆系统，提出一种基于虚拟约束进行模型简化的位置控制策略。【Otto S 2018】利用伺服约束实现了高架起重机的实时轨迹前馈控制器设计，还进行了伺服约束前馈控制器与滑模反馈控制器的有效组合，取得了较好的期望轨迹跟踪和残余振动抑制效果。值得指出的是，上述研究均针对微分平坦的欠驱动多体系统。但对于考虑复杂刚柔耦合影响的工业机器人而言，系统通常为微分非平坦的，其逆模型中出现了内部动力学，导致其逆模型是动态的，且内部动力学稳定性未知，因此需针对内部动力学的不同情况进行分析以获取动态系统有意义的解。【Seifried R 2013】对微分非平坦欠驱动多体系统逆模型进行了求解，并在仿真平台上进行了验证。【Bencsik L 2017】对微分非平坦系统内部动力学的稳定性进行了分析，并研究了基于周期性伺服约束的内部动力学稳定性优化问题。总之，考虑到高速重载极限工况情况下激发的机器人关节弹性和臂杆柔性，所建立的全局动力学模型通常是微分非平坦的欠驱动、非线性、非最小相位系统，如何进行全局动力学模型动态逆及其前馈控制的有效设计，是提高系统动态响应及轨迹跟踪性能亟待解决的关键问题，相关方面的研究亟待深入。

另一方面，工业机器人长期运行过程中，驱动关节和传动装置的润滑、磨损、轴承预紧力等状态随运行时间增加会发生缓慢变化，重载工业机器人的负载情况也可能发生剧烈变化，这些情况均会导致动力学模型的参数摄动。此外，实际模型中还存在臂杆高阶振动模态、关节非线性摩擦等未建模动态及不可预测的外部扰动。如何抵消这些参数摄动、外部扰动等不确定性的影响，在保证快速性的前提下提升系统鲁棒性是反馈控制器要解决的关键问题。【Spong M W 1987】指出如果忽略连杆和电机之间的耦合作用和粘性阻尼项，简化的柔性关节机器人可以通过静态反馈线性化方法进行线性化解耦，【Isidori A 1992】将柔性关节机器人模型转化为标准的奇异摄动模型，利用非线性H∞控制方法设计鲁棒控制输入保证轨迹跟踪性能。然而反馈线性化方法要求参与反馈计算的所有状态必须是已知的，而柔性关节机器人连杆侧信息通常难以准确获得，且鲁棒H∞控制方法须保证恶劣工况下系统依然渐近稳定，因此参数设计趋于保守。【Xiao B 2019】针对动力学和运动学模型的外部扰动不确定性提出了一种滑模控制器，在轨迹跟踪任务中保持全局指数稳定的同时仍具有较好的快速性。目前，滑模控制【Tao Y 2016; Dumlu A 2018】因其对模型及扰动不确定性的鲁棒性以及快速性，被广泛应用于机器人系统的控制中。【Zhu J 2017】针对存在不确定性的MIMO非线性系统，提出一种具有边界层的积分/指数自适应滑模控制器，在减小控制增益过高估计的同时加快了系统对不确定性的响应速度。【Ginoya D 2015】针对多滑模面控制问题及非线性不匹配不确定系统，设计了干扰观测器对控制输入中的集总扰动进行估计并自适应调节滑模控制器参数，该控制算法在串联关节机器人上取得了较好的控制效果。在这方面，申请人【楚中毅 2014; 2015;2018】针对机器人的不确定性设计了基于自适应干扰观测器的输出反馈方法，并针对多臂多自由度机器人存在的关节非线性耦合、模型不确定性及外部干扰等问题，设计了基于UDE(Uncertainty and disturbance estimation)估计器结合滑模反馈控制的复合分层结构以抵消和补偿各种参数化不确定性及干扰的影响，并初步探索了其在欠驱动手中的控制应用。

从文献的调研来看，滑模控制器在全驱动系统的高性能控制方面取得了丰硕的研究成果并得到了大量的实际应用。然而，对于高性能工业机器人而言，高速重载情况下激发的关节柔性及臂杆柔性使得系统全局动力学模型是欠驱动的，导致独立控制输入比待控制自由度少，需要在一个滑模面上合并不同类型的状态变量，其控制律的设计及稳定性证明都具有挑战性。在这方面，【She J 2012】基于全局同胚坐标变换将原始欠驱动非线性系统转换为新的非线性系统，并将新系统划分为线性部分和非线性部分，结合等效输入干扰的估计和补偿思想以实现新系统在零点的全局渐进稳定。【Xu R 2008; Sun N 2017】均将原始欠驱动非线性模型分解为标准型，采用二阶滑模控制器并根据系统相对阶的情况设计不同的控制律。从上述可知，滑模控制在常规欠驱动系统中的应用已初见成效，但是，针对高性能工业机器人这类非线性、微分非平坦、非最小相位系统，尤其在使用环境中还存在各类复杂时变外部扰动，如何消除干扰噪声对闭环系统的不良影响，设计有效抑制时变外部扰动影响且保证连续全局稳定的反馈控制器，是保证系统高动态品质和稳态性能亟待解决的核心问题，相关方面的研究亟待深入。

综上所述，高速重载等极限工况下工业机器人是一类复杂刚柔耦合多变量系统，经典的刚性模型已难以满足高性能控制对模型准确度的要求，必须研究能全面表征系统复杂刚柔耦合影响的全局动力学建模方法；另一方面，影响机器人定位精度的误差因素中，除臂杆长度、装配误差等几何相关误差外，还存在臂杆形变、轴承变形等关节依赖误差，必须研究综合考虑各类误差的广义运动学误差建模和有效补偿方法；此外，针对高性能工业机器人这类非线性、非最小相位系统，必须寻求系统模型动态逆及其前馈控制的有效设计，结合能够抑制时变外部扰动影响且保证连续全局稳定的反馈控制设计方法，以保证系统的高动态品质和稳态性能。

- 本项目的研究意义（需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景）

本项目旨在突破制约高速、重载等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，以期提升工业机器人的绝对定位精度和精度稳定性。针对轻质、高速、重载工业机器人这类复杂刚柔耦合多变量系统，提出基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局动力学建模方法，为控制系统设计奠定精确、合理模型基础。通过揭示杆长、装配等几何相关误差与减速器、轴承变形等关节依赖误差对机器人运动精度的影响机理，提出基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，设计最佳一致逼近估计的误差补偿算法实现末端执行器位姿的准确伺服修正。在此基础上，依据包含虚拟关节的动力学模型呈现欠驱动、非线性、非最小相位的特点，设计基于期望运动伺服约束的全局刚柔耦合动力学模型动态逆前馈控制，结合干扰观测的自适应积分滑模反馈控制方法，实现复杂刚柔耦合系统的高精度轨迹跟踪控制。最后，构建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，完成相关理论方法的测试验证，力争在动力学建模、运动学误差标定及高性能控制新方法方面取得突破，为高性能工业机器人的轻量化设计和控制应用奠定理论和技术基础。

3.主要参考文献目录（参考文献格式应符合学术期刊投稿要求，并应在立论依据正文中标注）

- Zheng Y , Cao B B , Liu C Y ,et al.Retailer's channel policy and two-part tariff contract in green supply chain: An optimization analysis considering channel purchasing cost[J].Journal of Industrial and Management Optimization, 2023, 19(8):5869-5901.

- Cao D, Zhu C, Guo P, et al. Dynamic transmission accuracy analysis of an rv reducer rigid-flexible coupled effect[C]//ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2017: V010T11A013.

- Du H , Li W , Ning D ,et al.Controllable magnetorheological fluid damper-based seat suspension[J].Advanced Seat Suspension Control System Design for Heavy Duty Vehicles, 2020:50: 211-221.

- Talole S E, Kolhe J P, Phadke S B. Extended-state-observer-based control of flexible-joint system with experimental validation[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010,57(4): 1411-1419.

- Hardeman T. Modelling and identification of industrial robots including drive and joint flexibilities[M]. Universiteit Twente, 2008.

- Vakil M, Fotouhi R, Nikiforuk P N. A new method for dynamic modeling of flexible-link flexible-joint manipulators[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2012, 134(1): 014503.

- Moberg S. Modeling and control of flexible manipulators[D]. Linköping University Electronic Press, 2010.

- Springer handbook of robotics[M]. Springer, 2016.

- Johansson R, Robertsson A, Nilsson K, et al. State-space system identification of robot manipulator dynamics[J]. Mechatronics, 2000, 10(3): 403-418.

- Pham M T, Gautier M, Poignet P. Identification of joint stiffness with bandpass filtering[C]//Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No. 01CH37164). IEEE, 2001, 3: 2867-2872.

- Oaki J. Physical parameter estimation for feedforward and feedback control of a robot arm with elastic joints[J]. IFAC-PapersOnLine, 2018, 51(15): 425-430.

- Saupe F, Knoblach A. Experimental determination of frequency response function estimates for flexible joint industrial manipulators with serial kinematics[J]. Mechanical systems and signal processing, 2015, 52: 60-72.

- Qiao Y, Chen Y, Chen B, et al. A novel calibration method for multi-robots system utilizing calibration model without nominal kinematic parameters[J]. Precision Engineering, 2017, 50: 211-221.

- Chen G, Kong L, Li Q, et al. Complete, minimal and continuous error models for the kinematic calibration of parallel manipulators based on POE formula[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 121: 844-856.

- Huang T, Zhao D, Yin F, et al. Kinematic calibration of a 6-DOF hybrid robot by considering multicollinearity in the identification Jacobian[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019, 131: 371-384.

- Ma L, Bazzoli P, Sammons P M, et al. Modeling and calibration of high-order joint-dependent kinematic errors for industrial robots[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2018,50: 153-167.

- Chotiprayanakul P, Khamsri N, Kumjaroen N. A design of HDPE flexible spline of harmonics gear[J]. MATEC Web of Conferences, 2018, 192: 01030.

- Sammons P M, Ma L, Embry K, et al. Modeling and compensation of backlash and harmonic drive-induced errors in robotic manipulators[C]// 9th ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC2014). American Society of Mechanical Engineers, 2014:V002T02A048.

- Bai Y, Wang D. On the comparison of trilinear, cubic spline, and fuzzy interpolation methods in the high-accuracy measurements[J]. IEEE Transactions on fuzzy Systems, 2010, 18(5): 1016-1022.

- 王龙飞, 李旭, 张丽艳, 叶南.工业机器人定位误差规律分析及基于ELM算法的精度补偿研究[J].机器人,2018,(6): 843-851.

- Mazdarani H, Farrokhi M. Adaptive neuro-predictive control of robot manipulators in work space[C]//2012 17th International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR). IEEE, 2012: 349-354.

- Nguyen H N, Zhou J, Kang H J. A calibration method for enhancing robot accuracy through integration of an extended Kalman filter algorithm and an artificial neural network[J]. Neurocomputing, 2015, 151: 996-1005.

- Kim J, Croft E A. Full-State tracking control for flexible joint robots with singular perturbation techniques[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2019, 27(1): 63-73.

- Sun L, et al. Position control for flexible joint robot based on online gravity compensation with vibration suppression[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018,65(6): 4840-4848.

- Shiriaev A, Perram J W and Canudas. Constructive tool for orbital stabilization of underactuated nonlinear systems: Virtual constraints approach[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2005,50(8): 1164-1176.

- Blajer W, Kolodziejczyk K. Control of underactuated mechanical systems with servo-constraints[J]. Nonlinear Dynamics, 2007, 50(4): 781-791.

- Seifried R. Two approaches for feedforward control and optimal design of underactuated multibody systems[J]. Multibody System Dynamics, 2012, 27(1): 75-93.

- Liu D, et al. Position control for planar four-link underactuated manipulator with a passive third joint[J]. ISA Transactions, 2018:1-9.

- Otto S, Seifried R. Real-time trajectory control of an overhead crane using servo-constraints[J]. Multibody System Dynamics, 2018, 42(1): 1-17.

- Seifried R, Blajer W. Analysis of servo-constraint problems for underactuated multibody systems[J]. Mechanical Sciences, 2013, 4(1): 113-129.

- Bencsik L, Kovas L L and Zelei A. Stabilization of internal dynamics of underactuated systems by periodic servo-constraints[J]. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2017, 17(5): 1740004.

- Spong M W. Modeling and Control of Elastic Joint Robots[J]. Journal of Dynamics Systems, Measurement, and Control, 1987, 109(1):310-319.

- Isidori A, Astolfi A. Disturbance attenuation and H∞-control via measurement feedback in nonlinear systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1992, 37(9):1283-1293.

- Xiao B, Yin S. Exponential tracking control of robotic manipulators with uncertain dynamics and kinematics[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(2): 689-698.

- Tao Y, Zheng J and Lin Y. A sliding mode control-based on a rbf neural network for deburring industry robotic systems[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2016, 13:8.

- Dumlu A. Practical position tracking control of a robotic manipulator based on fractional order sliding mode controller[J]. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, 24(5): 19-25.

- Zhu J, Khayati K. On a new adaptive sliding mode control for MIMO nonlinear systems with uncertainties of unknown bounds. International Journal of Robust and Nonlinear Control[J], 2017, 27(6): 942-962.

- Ginoya D, Shendge P D and Phadke S B. Disturbance observer based sliding mode control of nonlinear mismatched uncertain systems[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2015, 26(1-3): 98-107.

- 楚中毅, 崔晶, 孙富春. Fuzzy adaptive disturbance-observer based robust tracking control of electrically driven free-floating space manipulator[J]. IEEE Systems Journal. 2014, 8(2): 343-352.

- 楚中毅, 李建超, 卢山. The composite hierarchical control of multi-link multi-DOF space manipulator based on UDE and improved sliding mode control[J]. Proc IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering. 2015,229(14):2634-2645.

- 楚中毅, 燕少博, 胡健, 卢山. Impedance identification using tactile sensing and its adaptation for an underactuated gripper manipulation. International Journal of Control[J], Automation and Systems. 2018, 16(2): 875-886.

- She J, et al. Global stabilization of 2-DOF underactuated mechanical systems-an equivalent-input-disturbance approach[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 69(1-2): 495-509.

- Xu R, Ozguener U. Sliding mode control of a class of underactuated systems[J]. Automatica, 2008, 44(1): 233-241.

- Sun N, et al. Nonlinear continuous global stabilization control for underactuated rtac systems: design, analysis, and experimentation[J]. IEEE-ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(2): 1104-1115.

# 二、研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题、创新点及预期成果

1.研究内容

（1）高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学建模方法研究

传统的柔性关节模型仅对驱动关节的扭转弹性进行建模，忽略了基座、轴承、臂杆结构柔性，末端工具变形对系统动力学特性的影响，已无法准确描述高速重载等极限工况条件下引发的复杂振动模态，有限元模型与假设模态法虽然可以精确建模，但因模型复杂而多用于机构强度分析，为此必须寻求高控制带宽（通常在0-100Hz范围）条件下，全面考虑复杂刚柔耦合影响的集中质量参数建模途径；此外，为提高全工作空间下模型参数估计精度，需进行非线性干扰的补偿与抑制，并通过全局优化实现模型参数的最优估计，为控制系统设计奠定精确、合理的模型基础。

（2）高性能工业机器人的广义运动学误差建模与补偿方法研究

考虑到影响机器人定位精度的误差因素复杂且相互耦合，必须研究不受机器人误差生成机理及作用规律限制的非参数建模方法，以充分表征臂杆长度、结构装配、传动装置、轴承变形等各类复杂非线性因素对机器人定位精度的影响。但常规的多项式拟合存在极易陷入局部最优或出现过拟合等不足，为此需综合分析测量误差数据累积对非参数模型的作用机理，以及各类几何误差和关节依赖误差特性的广义运动学误差特性，基于最佳一致逼近理论研究误差的建模及其参数辨识方法，据此设计关节运动指令补偿算法对末端执行器定位提供准确的伺服修正。

（3）基于模型动态逆的高性能工业机器人前馈控制方法研究

基于模型动态逆的前馈控制是实现对系统全局刚柔耦合动力学模型精准跟随、获得机器人末端跟踪轨迹高动态性能的关键所在。然而，对于高性能工业机器人而言，其全局动力学模型是一类包含虚拟关节的欠驱动、非线性、多体系统，此类模型通常微分非平坦，其模型的逆是动态的，内部动力学不稳定，且驱动关节力矩与期望运动伺服约束流形非理想正交，因此必须寻求系统模型动态逆及其前馈控制的有效设计方法，以期提高系统的动态响应及轨迹跟踪性能。

（4）高性能工业机器人的自适应滑模反馈控制方法研究

针对高性能工业机器人而言，高速重载情况下激发的关节柔性及臂杆柔性使得系统全局动力学模型为欠驱动系统，导致独立控制输入比待控制自由度少，因此必须寻求滑模面的有效设计方法以实现不同类型状态变量的稳定合并；此外，考虑到其长时间工作过程中关节磨损、润滑以及轴承预紧力等存在变化，引起模型参数摄动和外部扰动等各类不确定性，因此进一步研究基于干扰观测器的自适应滑模反馈控制器，以消除干扰噪声对闭环系统的不良影响，保证系统长期稳定的高动态品质和静态性能。

（5）理论方法的仿真与实验验证

在上述理论方法研究基础上，基于ADAMS和SCILAB构建可开放、可重用、可共享的高性能工业机器人控制关键技术仿真实验平台，验证全局刚柔耦合动力学建模、运动学补偿以及控制方法的有效性并对理论算法进行改进。在此基础上，对实验室KUKA机器人和SCARA机器人进行改造，以模拟高速重载和高速高精度运动极限工况，搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，并对提出的复合分层结构控制器设计方法进行硬件在回路实时控制实验，验证高精度控制技术等理论方法的正确性和有效性，最后根据国家标准对机器人控制性能进行评估，为在地方行业推广应用提供技术支撑。

2.研究目标（定量指标和定性指标相结合）

本项目旨在突破制约高速、重载等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，以期提升工业机器人的绝对定位精度和精度稳定性。针对轻质、高速、重载工业机器人这类复杂刚柔耦合多变量系统，提出基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局动力学建模方法，为控制系统设计奠定精确、合理模型基础。

通过揭示杆长、装配等几何相关误差与减速器、轴承变形等关节依赖误差对机器人运动精度的影响机理，提出基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，设计最佳一致逼近估计的误差补偿算法实现末端执行器位姿的准确伺服修正。期望标定后将残差降低95%以上

在此基础上，依据包含虚拟关节的动力学模型呈现欠驱动、非线性、非最小相位的特点，设计基于期望运动伺服约束的全局刚柔耦合动力学模型动态逆前馈控制，结合干扰观测的自适应积分滑模反馈控制方法，实现复杂刚柔耦合系统的高精度轨迹跟踪控制。最后，构建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，完成相关理论方法的测试验证，力争在动力学建模、运动学误差标定及高性能控制新方法方面取得突破，为高性能工业机器人的轻量化设计和控制应用奠定理论和技术基础。控制带宽在0-100Hz之内。

3.拟解决的科学问题

（1）如何建立高速、重载等极限工况下高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学模型

高速、重载等极限工况条件下仅考虑驱动关节柔性的机器人动力学模型已无法准确表征包括基座、轴承、臂杆结构柔性和末端工具变形等引起的复杂振动模态影响。但其又与大柔性、细长机械臂不同，柔性机械臂的分布参数特性往往使得控制带宽较低。因此，如何在感兴趣控制带宽范围（0-100Hz）内建立全面表征系统复杂刚柔耦合影响，且结构合理、形式简洁的全局动力学模型，是控制系统设计的基础科学问题。

（2）如何建立全面表征各类几何和关节依赖的广义运动学误差模型

传统的基于刚体运动假设的常值关节依赖误差标定方法，仅能满足臂杆长度、结构装配等引起的几何尺寸误差补偿，而高速重载工况下齿轮固有扭转挠度会引起周期运动误差，轮齿侧面凹槽引起的微小跳动会导致旋转角度的偏移引起螺距误差等，各类误差因素复杂且相互耦合。如何对各类几何和关节依赖误差进行全面表征，避免机器人误差生成机理及作用规律的限制，且避免补偿算法陷入局部最优或过拟合，是准确伺服修正机器人末端定位精度的关键科学问题。

（3）如何实现高速重载极限工况工业机器人的高精度轨迹跟踪控制

对于高性能工业机器人而言，其全局动力学模型是一类包含虚拟关节的欠驱动、非线性、多体系统，其模型的逆是动态的，内部动力学不稳定，且驱动关节力矩与期望运动伺服约束流形非理想正交；此外，长时间运行下机器人驱动关节和传动装置的润滑、磨损、轴承预紧力等发生变化，引入复杂非线性摩擦干扰及动力学模型参数摄动，如何针对全局刚柔耦合机器人系统的动力学特性设计模型动态逆前馈，以及有效抑制时变外部扰动和模型不确定性影响且保证连续全局稳定的反馈控制方法，是实现机器人高精度轨迹跟踪的核心科学问题。

4.项目的特色与创新之处

- 提出一种基于扩展虚拟柔性关节结构化模型结合频域灰箱参数辨识的全局刚柔耦合动力学建模方法，结构化模型仍采用集中质量参数表达，形式简洁、规范；且在感兴趣的控制带宽范围（0-100Hz）内全面考虑了系统的复杂刚柔耦合影响，为高性能工业机器人控制系统设计奠定了精准、合理的模型基础。

- 提出一种基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差建模方法，对各类几何和关节依赖误差进行全面表征，其不受机器人误差生成机理及作用规律的限制，且能最大限度地避免陷入局部最优或过拟合，基于最佳一致逼近估计的误差补偿算法有望对末端执行器位姿进行准确伺服修正。

- 针对高性能工业机器人这类刚柔耦合、复杂非线性系统，提出一种基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制结合自适应积分型滑模反馈控制的设计方法，以保证机器人系统的鲁棒稳定和高动态响应，有望实现对全局刚柔耦合动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度控制。

5.预期成果（项目成果的呈现形式及描述）

1）理论方法方面

针对高速、重载等极限工况工业机器人这类复杂刚柔耦合多变量系统，提出基于扩展虚拟柔性关节与频域灰箱参数辨识的全局动力学建模方法，通过揭示各类关节依赖误差对机器人运动精度的影响机理，建立基于切比雪夫基函数的机器人广义运动学误差模型。在此基础上，提出模型动态逆前馈结合自适应滑模反馈的复合分层控制结构，实现对全局动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度运动控制。

2）实验验证平台

搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，以模拟实际工业机器人高速重载和高速高精度极限工况。可进行工业机器人动力学建模、运动学标定、运动控制原型验证和硬件在回路实时控制及其他工业机器人相关的实验验证，以服务地方高新技术产业，推动产学研协同发展。

3）论文

在全局动力学建模、运动学误差标定等前沿领域预期在国际、国内核心刊物发表论文3篇，其中被 SCI检索2篇。

4）专利

在全局动力学建模、运动学误差标定等前沿领域预期发表实用新型专利或软件著作4~5个

5）人才培养

培养青年人才8-9名。此外，培养高性能工业机器人技术应用人才30-40 名，以促进成果应用与转化。

6）国际交流

出国参加国际学术交流活动（6人次以上），了解国际学术动态，宣传国内的研究成果。

# 三、研究方案及可行性分析

1.研究方案（有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明，项目可行性分析）

高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学建模方法研究

- 轻质、高速、重载工业机器人的扩展虚拟柔性关节动力学建模方法研究

图 1 高性能工业机器人的全局刚柔耦合动力学建模技术路线

本课题首先基于自下而上的方式进行柔性关节模型的扩展，如图1所示。在经典刚性多体动力学模型基础上，根据减速器的分布情况添加驱动柔性关节，以描述扭转方向的柔性特征；进一步借助机器人CAD模型、部件数据等系统弹性分布先验知识及有限元模态分析数据来推测虚拟关节的数量、位置和方向，建立候选的扩展虚拟柔性关节集合。该集合包含了机器人各类构型下可能的弹性分布，用于后续的模型辨识及参数估计。为简化计算，拟采用线弹性或刚化弹性模型表征驱动关节和虚拟关节的弹簧阻尼特征，同时在驱动关节附加黏性-库伦摩擦模型，以充分表征高速运动中摩擦的影响（换向中难以建模的非线性摩擦部分将通过后续实验激励信号设计加以抵消和补偿）。最后基于Lagrange方法推导基于扩展虚拟柔性关节的工业机器人动力学模型，由此获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型。扩展柔性关节的动力学模型采用集中质量参数的描述方式，可以在较小模型规模的前提下描述机器人全方位的弹性特征，计算效率高，便于控制应用。此外，集中质量法利用弹性元件连接各刚体构成连续运动链，因此非常适合采用大数据压缩的频域辨识方法获得模型参数的最优估计。

b)基于频域灰箱辨识算法的动力学模型参数最优估计方法研究

待估计的模型参数可分为刚体参数、弹性参数（刚度和阻尼）和库伦摩擦参数，为提高弹性参数的估计精度，减小候选模型结构辨识的工作量，首先采用可分离最小二乘法（Separable least-squares approach）辨识库伦摩擦和刚体参数，在此基础上进行非线性灰箱模型的频域辨识（Frequency-domain nonlinear gray-box identification）。具体技术路线如图1所示：

首先在机器人全工作空间选取多个操作点，对待测系统进行期望频带内信号的闭环激励，其中激励信号选择正交随机相位多正弦信号与低频正弦信号叠加以提高测量信噪比并减小其它非线性摩擦的阻尼影响。值得特别指出的是，为得到系统准确的输入输出频域响应，首先要避免刚体非线性动力学影响，即对激励信号的幅值进行限制以防止远离操作点；另外，对于传动系统扭矩波动等非线性环节，可通过对时域输出数据的直接估计进行非线性补偿。测试与补偿完成后，对每个操作点的数据集进行离散傅里叶变换（DFT），并通过多组实验数据的对数平均估计获得测试系统频率响应函数（FRF）的最优逼近。

与此同时，在每个操作点对某一候选的扩展虚拟柔性关节模型进行高阶泰勒级数展开以获得非线性灰箱模型的频率响应函数（FRF），将其与前述测试系统FRF之间的加权误差作为目标函数，使用无约束多变量函数的非线性规划求解器进行优化，获得非线性灰箱模型参数的最优估计。

在获得非线性灰箱模型参数的估计后，基于贪心算法的原则对前述候选扩展虚拟柔性关节集合进行模型结构的筛选和优化，具体过程为：对于每个参数已确定的候选结构模型，不再改动当前已确定虚拟关节的配置（数量、位置和方向），而是在此基础上，结合机器人CAD模型、系统弹性分布先验知识及有限元模态分析数据，再添加新的虚拟关节，形成新模型结构，对其进行参数估计，并以目标函数值为指标评估其精度。此过程反复迭代，直至获得在期望频带内精度指标满足给定要求的全局动力学模型，为后续控制器设计奠定模型基础。

（2）高性能工业机器人的广义运动学误差建模与补偿方法研究

a)广义运动学误差建模方法研究

影响机器人定位精度的因素多种多样，如图2所示，臂杆长度和装配误差、初始对准偏差及反复校准引入的零位偏移误差等几何相关误差是工业机器人定位误差主要来源，但是轴承与谐波齿轮的不均匀性、臂杆弹性变形等也会产生显着的误差。比如，在关节运动过程中，轮齿侧面凹槽引起的微小跳动会导致旋转角度的偏移，形成螺距误差；谐波齿轮的固有扭转挠度引起旋转角度的波动，从而形成谐波传动误差；臂杆在不均匀负载下产生弹性形变，引入面外误差；当旋转方向发生改变时，齿轮间的不精密啮合将产生侧隙误差。这些误差均与关节运动相关，且参数间耦合关系复杂，因此无法获得各类误差与运动状态的解析表达。但各类误差对于机

图 2 高性能工业机器人的广义运动学误差建模与补偿方法技术路线

器人末端而言可以表征为平动及转动误差的高阶累积，因此本研究拟采用形式精简的多项式拟合方式建立包含该类几何相关误差、关节依赖误差的广义运动学误差模型，其中切比雪夫基函数各阶之间存在明晰的递进依赖关系，能很好表征串联关节间的误差累积特性，特别是其具备的正交性、奇偶性、有界性、完备性等优异特征，在全工作空间海量数据拟合中可以最大限度地避免陷入局部最优或出现过拟合现象，获得最佳一致逼近。总之，采用切比雪夫基函数的高阶广义运动学误差模型有望为关节依赖误差的补偿提供一种精简且有效的表达形式。

b)广义运动学误差模型参数辨识方法研究

如图2所示，在得到广义运动学误差模型结构的基础上，采用激光跟踪仪对机器人误差模型各参数进行标定。在此过程中，基座坐标系的标称位置与实际位置的偏移会引入基座坐标系误差，反射靶球的制备与装配引起的测量工具误差也会影响测量精度，可将这两类误差归类为测量误差。此外运动学标定中机器人的往复运动中还会产生重复定位误差。因此广义运动学误差模型参数辨识的主要任务是在消除测量误差与重复定位误差干扰的前提下，获得广义运动学误差模型参数的最优估计。误差标定过程中以准随机分布生成测试集与验证集，保证以更小间隙均匀覆盖整个工作空间，使用激光跟踪仪测量每个构型下的末端位姿误差，研究中假设重复定位误差和测量误差均遵循已知的正态分布（实验测得的重复定位精度分布规律及仪器厂商提供的参数），由此建立多次重复测量下重复定位误差及测量误差的协方差矩阵，最后通过最小化逆协方差加权随机误差获得广义运动学误差模型参数的最大似然估计。辨识过程中选取不同阶数的切比雪夫基函数进行验证集测试，由此获得不同阶数的广义运动学误差模型，然后选取平均残余误差最小的误差标定模型作为最终的补偿模型。一旦选定阶数，即可利用切比雪夫基函数递推关系构造插值多项式以逼近误差函数，进而对关节标称运动指令进行补偿修正。

c)基于广义运动学误差模型的关节运动指令补偿算法研究

在进行关节运动误差补偿时，基于标称末端位姿指令利用标称逆雅可比矩阵计算得到各关节角运动的标称指令。将此标称指令作为补偿指令的初值，进行循环迭代，将当前步的补偿指令代入辨识获得的广义运动学误差模型并计算正运动学变换矩阵，将其与标称正运动学变换矩阵的逆相乘获得残余误差转换矩阵，提取非对角线元素以获得误差向量，基于标称逆雅可比矩阵计算误差向量的关节补偿指令增量，将此补偿指令增量的二范数与容差比较，如果大于容差则更新补偿指令，并再次循环迭代，直至小于给定容差，即可输出各关节角位移的最终的补偿指令。由于广义运动学模型基于切比雪夫多项式解析表达，因此该迭代过程计算快速，有望满足在线补偿的实时性需求。

（3）基于模型动态逆的高性能工业机器人前馈控制方法研究

全局刚柔耦合动力学模型由于包含虚拟关节，呈现欠驱动、非线性、非最小相位的特点，为此，设计基于期望运动伺服约束的模型动态逆前馈控制，结合干扰观测的自适应积分滑模反馈控制方法，以实现系统的高精度轨迹跟踪控制，控制框图如图3所示。在前馈控制器的设计过程中，为获取模型的非线性输入-输出正规型表达，拟采用非线性坐标变换的方式，其中涉及系统输出Lie导数的状态空间表达和符号运算，为此，基于微分几何非线性控制理论，通过微分同胚坐标变换将其转化为包括系列微分器、驱动内部动力学以及几何项的非线性输入输出正规型形式，为前馈控制器的设计奠定分析模型基础。理想情况下，前馈控制逆模型可直接由系统的输入-输出正规型通过微分代数运算得到，但其必须满足内部零动力学稳定的前提条件，即系统的最小相位特性。显而易见，系统内部零动力学的稳定性分析十分复杂，且其不仅与系统的输入输出有关，而且还与系统的几何和质量分布的特性相关，对于工业机器人系统而言，由于需在全工作空间内工作，很难通过优化输入轨迹和运动构型的传统手段以保证系统模型的最小相位特性，因此，必须充分考虑系统非最小相位特性进行模型逆的求解。

图 3 基于模型动态逆前馈和自适应滑模反馈的复合分层控制技术路线

从上述可知，模型逆求解的关键在于驱动内部动力学的动态逆求解，为此，本申请尝试引入期望运动伺服约束的思想，将此类系统的轨迹跟踪问题转化为附加期望运动约束后的微分代数方程组求解问题。但是，为了保证内部动力学动态逆模型有界，不应通过无限扩展输出状态的求导数指标来实现，否则运动轨迹将依赖于预驱动阶段的未来状态，即动态逆的求解是非因果的。期望轨迹运动的起止点必然是系统稳定或者渐近收敛的平衡点，为此，不失一般性，将内部动力学动态逆的求解转化为双边边值问题的求解，其中边界条件的解析表达由上述平衡点输入-输出正规型的局部线性化得到。在此基础上，可采用有限差分的边界值求解方法进行双边边值问题的数值求解，以获得有界稳定的动态逆模型。最后，基于微分同胚坐标变换和期望运动伺服约束完成全局动力学模型逆的前馈控制器设计，以实现对系统全局动力学模型的精准跟随和轨迹跟踪的高动态响应。

（4）高性能工业机器人的自适应滑模反馈控制方法研究

自适应滑模反馈控制器的设计方法是建立在系统动力学模型基础上，为此，在全局动力学模型的基础上考虑未知时变扰动及未建模动态项的影响，并充分利用机器人模型中惯性系数矩阵正定、系统的状态和信号一致有界的特性，通过局部线性化、线性变换、Schur分解等一系列数学运算，将欠驱动非线性全局动力学方程转化成级联形式，以便于控制器的设计。众所周知，滑模控制器具有很强的鲁棒性，但滑模控制器的设计过程需要系统扰动上界的先验知识，在实际应用中，对扰动上界的估计通常是非常保守的，有时候甚至难以估计扰动的上界，因此为了保证系统的鲁棒性通常只能设置较大的切换增益，但这种方法极易导致控制器输入的抖振加大。

为避免对系统扰动估计过于保守带来的控制器输入抖振问题，将机器人驱动关节和传动装置的润滑、磨损、轴承预紧力等引起的复杂非线性摩擦和模型参数摄动等作为等效扰动的一部分，并考虑高阶振动模态、非线性摩擦等其它未建模动态和非参数不确定性的影响，设计集成干扰观测器的模型跟随自适应滑模控制器。滑模控制器的设计不仅要满足驱动关节状态满足滑模条件，还要满足虚拟关节状态能够稳定在滑模面上，为此须将不同类型的状态变量统一表达于一个滑模流形上，拟采用超螺旋算法设计有限积分型滑模流形，使得系统状态处于该流形面上时将渐近收敛于闭环控制系统的平衡点，保证闭环系统信号的有界性和收敛性。其中积分函数可考虑选择适当的有界饱和函数，且其上确界与系统状态无关，以避免抖振并方便反馈控制增益的选择。

滑模控制器的参数将通过基于干扰观测器对等效扰动的实时估计进行自适应调节。这方面的初步研究表明，干扰的观测和镇定控制是可以分离的，这时可利用一致最终有界性理论来研究干扰抵消和反馈控制的稳定性，构造包含扰动观测和控制参数组合的李亚普诺夫函数，基于稳定性理论将相关结果表达成矩阵不等式形式进行求解，设计适应未知扰动和未建模动态变化的参数自调节机制。基于干扰观测器的模型跟随自适应滑模控制策略有望避免保守性设计并保证系统的鲁棒稳定。模型跟随自适应滑模反馈结合模型动态逆前馈的复合分层控制结构有望实现对全局动力学模型的精准跟随和机器人系统的高精度运动控制。

（5）理论方法的仿真与实验验证

基于ADAMS和SCILAB构建模拟高性能工业机器人的可开放、可重用、可共享的控制关键技术仿真实验平台：建立与工业机器人对应的刚体系统，在此基础上添加驱动柔性关节和虚拟关节，并在模型中考虑各类运动学误差及非线性扰动等因素影响。随后使用扩展虚拟柔性关节动力学建模方法对仿真实验平台中机器人进行建模和参数估计，通过对比平台中设定的真实参数值与参数估计结果，改进建模和参数估计方法。此外，建立高阶的广义运动学误差模型，并基于仿真实验平台得到辨识后的广义运动学误差模型。在上述动力学建模和误差标定的基础上，选取代表性的多条末端操作器运动轨迹，进行不同负载情况下的控制算法仿真。通过观察关节角轨迹与末端运动轨迹的跟踪效果，来改进并验证所提出运动学误差建模与补偿以及控制算法的有效性。

图 4 高性能工业机器人控制关键技术实验验证

在上述仿真实验的基础上，搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，如图4所示。对实验室现有的KUKA机器人和SCARA机器人进行改装，分别模拟高速重载和高速高精度极限工况。移除原有机器人控制器，在机器人原有驱动器基础上集成DSpace开放控制器，实现和MATLAB/Simulink的完全无缝链接，对前述分层复合结构的控制算法进行工业机器人运动控制原型验证和硬件在回路实时控制。在机器人末端固联靶球并用激光跟踪仪进行机器人末端位姿测量，各关节角位置可通过dSPACE开放控制器获得。以系统的动态跟踪误差、稳定时间及稳态误差作为评价标准，进行系统性能分析，进一步优化所设计控制器的结构与参数。最后，依据标准ISO 9283:1998和GB/T 12642-2013，采用单激光干涉仪法进行末端位姿检测，在100%额定速度和100%额定负载工况下，选取工作空间多个位姿点循环多次测试，对控制系统性能进行全面评估，以充分检验所提出方法应用于高性能工业机器人的控制精度与长期稳定性。

2.年度计划安排（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）

2023.01-2023.12

基于扩展虚拟柔性关节模型对机器人进行动力学建模，获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型，设计合理的参数估计实验，结合频域灰箱辨识算法对模型参数进行估计，在此过程中改进动力学建模和参数估计方法。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。

2024.01-2024.12

深入分析各类几何和关节依赖误差机理，建立广义运动学误差模型，并研究切比雪夫函数阶数对最佳一致逼近估计结果的影响，改进模型参数辨识方法。基于微分同胚坐标变换和期望运动伺服约束完成全局动力学模型逆的前馈控制器设计。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。

基于干扰观测器的模型跟随自适应滑模控制测量进行反馈控制器设计，选取最具代表性的多条末端操作器运动轨迹，进行不同实际负载情况下的控制算法仿真，改进控制算法。撰写相关论文和专利，参加国际学术交流活动。

2025.01-2025.12

搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，在此基础上进行动力学建模与运动学误差标定，并运用前述控制算法进行硬件在回路实时控制。对实验结果进行分析，并对动力学建模、运动学误差补偿以及前馈和反馈控制方法进行改进，以进一步提高对实际机器人的控制性能。依据国家标准对机器人性能进行测试，评估相关控制性能指标，充分验证所提出方法的有效性。

# 四、研究基础与工作条件

1.研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

(1)用局部指数积建立了机器人的运动学模型，避免了传统DH模型的模型不连续性。对运动学误差和高阶关节相关运动学误差都进行了分析，以修改模型。选择 Laguerre多项式来拟合运动学误差和高阶关节依赖运动学误差，这可以在很大程度上减少Runge现象的可能性。Levenberg-Marquard 算法对过度参数化不敏感，并能有效处理冗余参数，该算法被用于快速校准修改后的模型。

(2)在EFORT ER50-2100机器人上进行了实验，验证了所提方法的效率--与切比雪夫多项式校准方法相比，定位精度从0.2301毫米提高到0.2224毫米。结果表明，所提出的校准方法在工业系列机器人上实现了绝对定位精度的大幅提高。

(3)发表的相关论文

[1]张玉洁, Cui J. Modeling and calibration of high-order joint-dependent kinematic errors of serial robot based on local POE.Industrial Robot.2023,PP(47):89-92.(SCI 检索)

[2]Xie Y, Chen JX, Xu X, 张玉洁*, Chen QZ. Efficient fabrication method for non-periodic microstructures using one-step two-photon lithography and a metal liftoff process[J]. Applied Optics, 2023, 62(5): 1221-1229.(SCI 检索)

[3]Sun HH, 张玉洁*. Dynamic Modeling and Error Analysis of a Cable-Linkage Serial-Parallel Palletizing Robot[J]. IEEE Access,2020, PP(99):43-56.(SCI 检索)

[4]Sun H, 张玉洁* , Runxiang Y U . Motion Planning for Mobile Robots—Focusing on Deep Reinforcement Learning: A Systematic Review[J]. IEEE Access, 2021, PP(99):1-1.(SCI 检索)

(3)已经授权的专利

一种基于 DSP 的多电机控制实验平台 ZL 2016 2 1246162

一种用于教学的六自由度奏乐机器人控制卡 zl 2018 2 0060802.5

一种用于教学的搬运机器人控制平台 zl  2018 2 0060161.3

2.工作条件（已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

项目申请单位华北科技学院项目组所在的“河北省矿山设备智能监测与安全”重点实验室。实验室已具备的直接与本项目研究相关的实验平台仪器与设备包括：2 套 ABB 6自由度机械臂、力学性能综合试验台、高性能示波器、逻辑分析仪、矢量信号发生器、稳压电源、通用测量与自动化平台、微机控制电液伺服万能试验机、NI振动（运动控制）开发平台，HSM400U数控铣床、DM数控加工中心、三维快速成型系统、图形工作站等。还有设计与分析用的三维设计软件、优化设计软件、虚拟仿真软件等，相关实验设备为 后续顺利开展关键技术的实验验证奠定了良好的基础。

3.申请者业务简历（填写申请人的学历和研究工作简历，近五年已发表与本项目有关的主要论著目录和获得学术奖励情况。论著目录要求详细列出所有作者、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷（期）、起止页码等，不超过6篇；奖励情况也须详细列出全部受奖人员、奖励名称等级、授奖年等）

张玉洁，副教授，2013 年毕业于华中科技大学（导师：丁汉院士），目前博士就读于北京工业大学。

主持项目：

京西煤矿监管监察能力培养 31w 2019-2020 （主持）

煤矿救援机器人的设计与实现 项目号 2018011027 市级项目 2018-2020（主持)

面向创新型人才的机电系统课程设计 2w，中央高校专项科研经费 2017-2019（主持）

基于 DSP 的三轴控制卡研发 5w，项目号 3142014048 ，中央高专项科研经费（主持）

论文专著：

- 张玉洁, Cui J. Modeling and calibration of high-order joint-dependent kinematic errors of serial robot based on local POE.Industrial Robot.2023,PP(47):89-92.(SCI 检索)

[2]张玉洁 Y, Zhang W, Yu R. Enhancing Robot Calibration Through Reliable High-Order Hermite Polynomials Model and SSA-BP Optimization[J]. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 2024, 24: 021007-1.

[3]Xie Y, Chen JX, Xu X, 张玉洁*, Chen QZ. Efficient fabrication method for non-periodic microstructures using one-step two-photon lithography and a metal liftoff process[J]. Applied Optics, 2023, 62(5): 1221-1229.(SCI 检索)

[4]Sun HH, 张玉洁*. Dynamic Modeling and Error Analysis of a Cable-Linkage Serial-Parallel Palletizing Robot[J]. IEEE Access,2020, PP(99):43-56.(SCI 检索)

[5]Sun H, 张玉洁* , Runxiang Y U . Motion Planning for Mobile Robots—Focusing on Deep Reinforcement Learning: A Systematic Review[J]. IEEE Access, 2021, PP(99):1-1.(SCI 检索)

专利

一种基于 DSP 的多电机控制实验平台 ZL 2016 2 1246162

一种用于教学的六自由度奏乐机器人控制卡 ZL 2018 2 0060802.5

一种用于教学的搬运机器人控制平台 ZL 2018 2 0060161.3

五、承担项目情况

1.正在承担科研项目情况（申请人正在承担的国家和省科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）

无

- 完成省自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题自然科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明）

- 无

项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学位 | 研究领域 | 单位名称 | 分工 | 在读状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张玉洁 | 女 | 38 | 422202198709210049 | 副教授 | 硕士 | 工业机器人技术 | 华北科技学院 | 总体规划 | 博士研究生 |

注：证件号码一般填写身份证号码，无身份证人员填写时要注明证件名称。

| 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 其它 | 博士后 | 博士 | 博士生 | 硕士 | 硕士生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

预算填写说明 一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金与配套资金 对自筹资金与配套资金主要用途、支出预算做简要说明。

项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 10.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 9.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 5.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 2.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 2.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 1.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 0.50 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 10 | # 三、配套资金 | # 0.00 |
| # 11 | # 合 计 | # 10.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

1. 设备和仪器成本：这些包括机器人本身、传感器、工具和其他技术设备的成本。在预算中， 应该考虑购买、维护、更新和升级这些设备所需的费用。 2. 劳动力成本：这包括所有需要参与项目的工程师、技术人员、实验室人员和其他专业人士的 薪资和福利等支出。这可能是项目中最大的费用来源。 3. 材料和供应成本：这包括了所有材料和配件的成本，如零件、电线、电子元件、润滑剂等等。 此外，还需要考虑供应商选择和识别成本、采购成本以及运输成本等。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹 经费 | 配套 经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 间接费用 |  |  |
| 1 | 华北科技学院 | 申报单位 | 总体规划 | 张玉洁 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目旨在突破制约高速、重载等极限工况下工业机器人运动控制精度的技术瓶颈，力争在动力学建模、运动学误差标定及高性能控制新方法方面取得突破，以期提升工业机器人的绝对定位精度和精度稳定性。 |  | 基于扩展虚拟柔性关节模型对机器人进行动力学建模，获得充分考虑各类刚柔耦合影响的机器人非线性灰箱模型，结合频域灰箱辨识算法对模型参数进行估计，改进动力学建模和参数估计方法。撰写相关论文和专利。 | 深入分析各类几何和关节依赖误差机理，建立广义运动学误差模型，并研究切比雪夫函数阶数对最佳一致逼近估计结果的影响，改进模型参数辨识方法。完成全局动力学模型逆的前馈控制器设计。撰写相关论文和专利。 | 搭建高性能工业机器人控制关键技术实验验证平台，在此基础上进行动力学建模与运动学误差标定，并运用前述控制算法进行硬件在回路实时控制。依据国家标准对机器人性能进行测试，充分验证所提出方法的有效性。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 发表科技论文（篇） | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | 申请发明专利（件） | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 软件著作权（项） | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 培养高层次产业技术创新团队（个） | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 培养研究生（人） | 5 | 5 | 0 | 0 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

指南要求符合申报条件的附件信息

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 论文 | 论文原文1 |
| 2 | 论文 | 论文原文2 |
| 3 | 论文 | 论文原文3 |
| 4 | 论文 | 论文原文4 |
| 5 | 论文 | 论文原文5 |
| 6 | 收录检索证明报告 | 论文1检索证明 |
| 7 | 收录检索证明报告 | 论文2检索证明 |
| 8 | 收录检索证明报告 | 论文3检索证明 |
| 9 | 收录检索证明报告 | 论文4检索证明 |
| 10 | 收录检索证明报告 | 论文5检索证明 |